# Poznámky, náměty a připomínky ke kódům na slope stability

Poznámky k hlavní (spouštěcím) souborům

Proč jsou hlavní vstupní data pouze elem_type a Davis_type? Například materiálové parametry by měly také patřit mezi hlavní vstupní data a být vždy uvedeny hned za začátku spouštěcích souborů.

- Tam je spousta vstupních dat, dá se domluvit na pořadí

- S: Mezi hlavní vstupní data jsem ve všech vstupních souborech zařadil materiálové parametry.

Sjednotit značení c0 a c0_val. Podobně i u dalších materiálových parametrů.

- provedeno

Pokusit se jednotným způsobem zadávat materiálové parametry pro homogenní a heterogenní svahy, a to pomocí tabulky s různým počtem řádků, ale stejným počtem sloupců. Tj. sjednotit množinu vstupních materiálových parametrů. Potom by mohlo jít sjednotit funkce heter_mater a heterogenous_materials. Funkci gravity, která se zatím používá pouze u Kozince, bude vhodné zobecnit tak, aby na vstupu bylo logické pole ukazující na integrační body, ve kterých je materiál saturovaný. Rozlišení na gamma_sat a gamma_unsat bude hlavně potřebné u částečně saturovaných svahů s neznámou saturační křivkou.

- To půjde, snad nebude problém

- provedeno

Jak funguje příkaz „materials = cellfun(@(x) cell2struct(num2cell(x), fields, 2), num2cell(mat_props, 2), 'UniformOutput', false);“ ? Je zde nutné pracovat se strukturami? Není jednodušší přímočaře použít tabulku mat_props a na základě čísla sloupce rozhodnout o konkrétním materiálu?

- Silně preferuji struktury, limitují chyby, v matici se dá prohodit sloupec a je to ok, když zadání přes strukturu bude chybné, projeví se to už v chybě, téhle funkci se dá vyhnout je to jen kompresní formát jak tu strukturu zadat

- OK, nechávám tam tento příkaz

V souborech s LL metodou nepsat v zakomentovaných poznámkách o SSR a limit analysis.

- Samozřejmě, to vzniklo kopírováním

- opraveno

Někde jsou docela velké rozdíly ve vstupních parametrech pro kontinuační a Newtonovy algoritmy. Například někde předepisujeme jen 40 Newtonových iterací a někde 200.

- Tohle bylo nastaveno dle konkrétní úlohy, když jsou tam „faily“ v konvergenci, tak 200 trvá dlouho, když nejsou tak je 200 fajn, že to nezabije konvergujícího Newtona, jestli jsme chtěli udělat něco univerzálního, kde se „nebude muset“ volit počet iterací tak je k tomu třeba přistoupit jinak

- OK, prozatím to nechme tak, jak to je.

Nahradit zkratky alg2 a alg3 něčím vhodnějším, např. direct SSR a indirect SSR

- Ok

- Nahrazení provedeno

Poznámky ke složce +MESH a meshes

Názvy těchto složek jsou velice podobné a nepříliš výstižné. Doporučil bych je přejmenovat na +MESH_DATA a mesh_source_files. Případně by možná šly obě složky sloučit do jedné.

- Přejmenovat lze, není problém, slučovat mi příjde velmi nešťastné, složky začínající + jsou moduly a do nich data nepatří (mimo třeba předpočítané kvadratury apod.)

- Případné přejmenování nechám na Tobě. Preferoval bych to, ale podstatné to není.

Proč byly v souborech mesh_P1_2D a mesh_P2_2D použity for-cykly místo původní vektorizace?

- To jsem neměnl, takto to bylo v souborech co jsem měl od tebe, je možné, že máš i jinou verzi, ale já ne

- OK, za to můžu já. Asi nemá smysl to měnit – u ostatních benchmarků se síť importuje.

Poznámky ke složce +ASSEMBLY

Soubory gravity, heter_mater, heterogeneous_materials bych raději umístil do nové složky +MATERIAL místo +ASSEMBLY. Do složky +MATERIAL bych ještě umístil funkci reduction, která je v +CONSTITUTIVE_PROBLEM.

- S Heter mater a heterogeneous material nemám problém, stejně je třeba to sloučit, s reduction je to komplikovanější, je to teď součást objektu pro konstitutivní vztah, je třeba asi prodiskutovat jak by to bylo s jinými modely ať mám lepší obrázek

- Případné přemísťování souborů nechám dle dohody na Tvém uvážení, je to spíš formální záležitost. Heter_mater a heterogeneous materiál již byly sloučeny.

Soubory local_basis_volume, quadrature_volume bych raději umístil do nové složky +REFERENCE_ELEMENT místo +ASSEMBLY.

- Asi lze, ale je k tomu důvod? Více modulů = komplikovanější struktura

- Případné přemísťování souborů nechám dle dohody na Tvém uvážení, je to spíš formální záležitost.

Naopak bych do +ASSEMBLY přidal většinu věcí ze třídy CONSTITUTIVE (viz níže) a tuto třídu přejmenoval na ASSEMBLY.

- K tomu zase nevidím důvod, jedinné co dělá constitutive, co spadá do assebly je BTDB při sestavení tangenciální matice, navíc ten objekt zajišťuje materiál přes Konstitutivní vstah, kde jinde by jej uživatel hledal

- Případné přemísťování souborů nechám dle dohody na Tvém uvážení, je to spíš formální záležitost.

Poznámky k +CONTINUATION:

Proč se u LL metody (LL_indirect_continuation.m) nepoužívá ke stanovení U_ini lineární kombinace U a U_old jako u SSR metody? Navíc volba U_ini=U nezaručuje platnost podmínky f*U_ini=omega_it.

- Nevím, už jak se to tam dostalo, určitě jsem zkoušel různé počáteční nástřely, na platnost podmínky jsem nejspíš zapomněl

- Opraveno. Myslím, že se teď výpočet trochu urychlil. Do budoucna by to chtělo Newtona inicializovat pomocí deflační báze obsahující řešení z předešlých kontinuačních kroků.

V kritériu pro změnu d_omega u LL metody bych doporučil vyzkoušet newton_its>40 místo  newton_its>20.

- Lze, ale celkově tyhle „hardcoded“ konstanty je třeba vypustit a mít možnost je zadat na vstupu funkce (třeba strukturou, do které se nepoužité hodnoty doplní na „default“ to by bylo např těch 40)

- OK, navrženou změnu jsem zatím neprováděl ani netestoval. Není to podstatné.

V inicializační části SSR metody (init_phase_SSR_ indirect_continuation.m) bude potřebné rozšířit while cyklus tak, abychom zamezili případům, kdy omega2-omega1 je rovno nebo skoro rovno nule. Toho můžeme například dosáhnout postupným navyšováním d_lambda. Případ  omega2=omega1 nastává, pokud máme čistě elastické řešení pro lambda_init+d_lambda.

- Ok, to je ale algoritmické, tyhle věci bych nechal až po „formálních“ úpravách

- Úspěšně provedeno a otestováno. Kódy jsou nyní mnohem více robustní vůči volbě lambda_init.

Nerozumím nově přidanému kritériu s d_lambda_diff_scaled_min v algoritmech SSR_indirect_continuation.m a SSR_direct_continuation.m.

- Vysvětlím osobně, ve zkratce je to škálovaná derivace vzhledem k měřítku grafu (0.001 je prakticky rovná čára -> lepší ukončovací kritérium než d_lambda_min)

- OK. Do budoucna by to chtělo normalizovat parametr omega tak, aby nebyl tolik závislý na velikosti výpočetní oblasti. Možná by jej stačilo podělit objemem výpočetní oblasti.

Algoritmus SSR_direct_continuation.m není v souladu s článkem v Computers and Structures. Konkrétně, připouštíme řešení, které způsobujeme velkou změnu d_omega_test. Chtělo by to buď změnit v článku nebo v kódech. Na druhé straně, tento algoritmus nefunguje dobře pro malé sklony svahů, např. 15 stupňů, kdy bude asi zapotřebí také d_lambda navyšovat.

- Nevím kde se změna oproti článku stala, do tohodle algoritmu jsem nešahal, upravme a uvidíme jestli jsou podobné výsledky pro benchmark ve článku

- Prozatím jsem neprovedl zásah do kódů. Příkaz na zamítnutí řešení je v kódech zapoznámkován. Doporučil bych toto zamítnuté řešení uložit do deflační báze.

Algoritmus init_phase_SSR_direct_continuation.m selhává, pokud máme čistě elastické řešení pro lambda0 i lambda1. V tomto případě platí omega_it=omega1, díky čemuž se d_lambda neustále zmenšuje, až skončíme na chybové hlášce „It seems that FoS is equal to lambda_it“, která je navíc v tomto případě nepravdivá.

- Opět toto tam asi bylo od začátku, není mi jasná náprava

- Úspěšně opraveno a otestováno. Kódy jsou nyní mnohem více robustní vůči volbě lambda_init. While cyklus byl pozměněn analogicky jako u nepřímé kontinuační metody.

Poznámky k +NEWTON

Proč v algoritmech newton.m, newton_ind_LL.m a newton_ALG5.m potřebujeme přepočítávat F, když je compute_diffs=0, tj. když alpha=0? V tomto případě se U_it a tedy také F vůbec nezmění.

- Asi jsem to přehlédl, já primárně redukoval výpočet matic, neboť je asi 10x časově náročnější

- Vymazal jsem přepočet F.

Pro správné fungování algoritmu newton_ind_LL.m je podstatné, aby platilo f(Q)‘*U_ini=omega. Pokud tento předpoklad není splněn, je nutné rozšířit pravou stranu rovnice pro výpočet vektoru V. Příkaz U_it = omega * U_it / (f(Q)' * U_it(Q)) v první Newtonově iteraci není v souladu s článkem, pokud neplatí f(Q)‘*U_ini=omega.

- To je asi stejná připomínka jako předtím, nechám si poradit a opravím

- U_ini bylo opraveno tak, aby platila podmínka f(Q)‘*U_ini=omega. Příkaz U_it = omega * U_it / (f(Q)' * U_it(Q)) prozatím v kódech nechávám, ačkoli mi přijde nadbytečný.

V newton_ALG5.m mi přijde příkaz U_it = omega * U_it / (f(Q)' * U_it(Q)); trochu nadbytečný, protože zde platí f(Q)‘*U_ini=omega a normování se už provádí při výpočtu d_l tak, aby f(Q)‘*d_U=0.

- Mám, za to, že toto zde bylo od začátku, já na to nešahal. Lze opravit.

- Příkaz U_it = omega * U_it / (f(Q)' * U_it(Q)) prozatím v kódech nechávám, ačkoli mi přijde nadbytečný.

Název newton_ALG5.m není v souladu s článkem. Doporučil bych jeho přejmenování na newton_ind_SSR.m. Navíc to tak bude ve shodě se značením newton_ind_LL.m.

- OK

- Přejmenováno

Při výpočtu V a W se používá stejná deflační báze. Nelze pro výpočet V použít rozšířenou deflační bázi?

- Nerozumím dotazu, používá se stejná = větší/lepší než pro každé separátně, je to dle článku kde píšeme že pro V je to vpodstatě 2k iterace a pro W 2k+1

- Prodiskutovali jsme to ústně. Nebudeme to měnit.

Poznámky k +CONSTITUTIVE_PROBLEM

Ve složce +CONSTITUTIVE_PROBLEM bych pouze nechal funkce constitutive_problem_2D, constitutive_problem_3D a potential_2D, potential_3D. Věci týkající se assemblingu matice tuhosti, vektoru F a funkcionálu Psi (viz třída CONSTITUTIVE) bych doporučil přesunout do +ASSEMBLY. Třídu CONSTITUTIVE bych pak přejmenoval na ASSEMBLY.

- Musíme se pobavit, moc tomu nerozumím co s čím vlastně souvisí

- Případné přemísťování souborů nechám dle dohody na Tvém uvážení, je to spíš formální záležitost.

Funkci reduction.m bych přemístil do nové složky +MATERIAL.

- Jak jsem psal dřív lze ale je třeba domluvit co vlastně s čím souvisí

- Případné přemísťování souborů nechám dle dohody na Tvém uvážení, je to spíš formální záležitost.

Potřebujeme metody constitutive_problem_stress a constitutive_problem_stress_tangent mít samostatně? Nelze je rovnou zakomponovat do metod build_F_....?

- Asi lze, ale vzhledem k tomu kde se to volá v kodu to mělo svůj důvod, teď si neumím vybavit co konkrétně

- Případnou změnu nechám dle dohody na Tvém uvážení, je to spíš formální záležitost.

Metodu „potential“ bych přejmenoval na potential_energy, ať se to neplete s potential_2D.

- OK

- Přejmenováno.

Poznámky k +LINEAR_SOLVERS (zde se zatím moc nechytám)

Co znamená DFGMRES < handle? Co znamenají vlnky u obj = DIRECT_BACKSLASH(~, ~, ~, ~, ~) ?

Jaký smysl má funkce „copy“?

- Vysvětlím osobně

- OK, do +LINEAR_SOLVERS v nejbližší době neplánuji zasahovat. Budu s tím pracovat jako s black-box a případné změny budou záviset hlavně na Tobě.